Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

| Местоположение (отдел/проект): |  |  |  |  | Оценка № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провел: |  |  | Дата: |  | Пересмотр оценки риска |  |
| Проверено: |  |  | Дата: |  | Дата следующего обзора |  |
| ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | Работа на высоте (применимо к RA № 5, 6, 9 и 26) |  |  |  |  |  |

| АНАЛИЗ РИСКОВ |  |  |  | ВЕРОЯТНОСТЬ(L) X СЕВЕРНОСТЬ(S) = РИСК(R) |  |  |  | РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕРОЯТНОСТЬ | ЦЕНИТЬ | СЕРЬЕЗНОСТЬ | ЦЕНИТЬ |  | СЕРЬЕЗНОСТЬ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВЕРОЯТНОСТЬ | 3 | 2 | 1 | Оценка риска | Рейтинг | Что делать? |
| Маловероятно | 1 | Незначительный | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 – 9 | Высокий(H) | Требуется немедленное внимание и действие. Необходимо рассмотреть вопрос об устранении или изменении деятельности. (Остановить работу.) |
| Вероятный | 2 | Умеренный | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 – 4 | Средний(М) | Требуются конкретные процедуры мониторинга, должна быть указана ответственность руководства. Необходимо рассмотреть, что можно сделать для устранения риска, чтобы предотвратить любые негативные последствия. |
| Частый | 3 | Катастрофический | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 – 2 | Низкий(L) | Управляйте посредством рутинных процедур. Можно продолжить деятельность, как запланировано. |

| Нет. | Опасность | Риск | Существующий контроль | Анализ риска (существующий контроль) |  |  | 1-я оценка. | Требуются дополнительные меры контроля | Анализ риска (дополнительный контроль) |  |  | 2-й Оценка. | Окончательная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | С | Р |  |  | Л | С | Р |  |  |
| 1. | Использование стационарных и передвижных лесов | Множественные травмы тела из-за обрушения строительных лесов | - Обязательно проведите собрание по вопросам правильного использования лесов. - Убедитесь, что монтаж алюминиевых лесов выполняется в соответствии с инструкциями производителя. - Убедитесь, что монтаж/демонтаж лесов выполняется сертифицированным монтажником лесов. - Будут использоваться только леса с прикрепленной зеленой биркой, воздержитесь от использования лесов с красной биркой. | 1 | 3 | 3 | М | - Перед началом работы руководитель должен оценить работу на высоте независимо от высоты и рассмотреть возможность использования основных средств защиты от падения с высоты. - Руководитель должен оценить физическое состояние и компетентность лиц, назначаемых на работу, продолжительность работы и погодные условия. |  |  |  |  |  |
| 2. | Перемещение по платформе | Падение с высоты | Работники должны быть уверены, что надевают страховочную привязь для всего тела во время работы на высоте 2 м, а крюк страховочного троса надежно закреплен на жесткой стойке, достаточно прочной, чтобы выдерживать вес работающих людей. | 1 | 3 | 3 | М | Руководители рабочих участков должны контролировать рабочих и обеспечивать ношение ремней безопасности. |  |  |  |  |  |
| 3. | Использование лестницы (прямой и А-образной) | - Падение с высоты - Падение или опрокидывание лестницы | - Обязательно проведите собрание по инструментам, посвященное правильному использованию лестницы. - Работники должны обязательно проверить лестницу перед использованием. - Масло или скользко на перекладинах - Ступени и перила не расколоты и не сломаны. - Ножки, замки клиньев и расширитель работают. - Работники должны быть уверены, что надевают страховочную привязь для всего тела во время работы на высоте 2 м, а крюк страховочного троса надежно закреплен на жесткой стойке, достаточно прочной, чтобы выдерживать вес работающих людей. - Убедитесь, что внизу назначены люди, которые будут держать лестницу, пока люди работают наверху. | 2 | 2 | 4 | М | - Перед началом работы руководитель должен оценить работу на высоте независимо от высоты и рассмотреть возможность использования основных средств защиты от падения с высоты. - Руководитель должен оценить физическое состояние и компетентность лиц, назначаемых на работу, продолжительность работы и погодные условия. - Работы, связанные с ограниченным обзором или огнеопасные работы, такие как сварка или кислородная резка, желательно не выполнять с лестницы. Предпочтение следует отдавать использованию временных рабочих платформ |  |  |  |  |  |
| 4. | Разливы и свободные материалы/инструменты | - Соскальзывать - Поездки | - Платформа должна содержаться в чистоте, порядке и без свободных материалов/инструментов. Разливы должны быть немедленно убраны с помощью абсорбирующих материалов, а все скользкие поверхности должны быть очищены и обезжирены. - Поддерживайте порядок на рабочем месте. | 2 | 2 | 4 | М | Руководители рабочих площадок должны контролировать соблюдение стандартов чистоты во время планового обхода и проводить уборку при необходимости. |  |  |  |  |  |
| 5. | Инструменты, оборудование и материалы с высоты. | Телесные повреждения у работающего внизу человека в результате случайного падения. | - Работники должны обеспечить безопасное и надежное размещение всех единиц оборудования и инструментов. - Никогда не кладите инструменты вблизи края рабочей платформы, если они не закреплены. - Работники должны обеспечить использование веревки или корзины для подъема материалов. | 2 | 2 | 4 | М | Руководители должны контролировать положение всех установок, инструментов и оборудования, чтобы гарантировать их безопасность и сохранность. |  |  |  |  |  |
| 6. | Летающие/воздушные частицы | Травма глаза | Работники должны использовать надлежащие средства защиты глаз для выполняемой работы, например, защитные очки при шлифовании, работе с химикатами и т. д. | 2 | 2 | 4 | М | Руководитель должен контролировать персонал во время планового обхода, чтобы убедиться, что сотрудники используют правильный тип СИЗ. |  |  |  |  |  |
| 7. | Удары по предметам, о которые ударяются установленные выступающие коммуникации | - Травма глаза - Травма головы. | Работники должны сохранять бдительность при перемещении по платформе и всегда носить каску и защитные очки, чтобы избежать травм головы. | 2 | 2 | 4 | М | Руководитель должен контролировать персонал во время планового обхода, чтобы убедиться, что сотрудники используют правильный тип СИЗ. |  |  |  |  |  |