ДАТА:14 июля 2023 г.

СТРАНА:Нигерия

ФУНКЦИЯ:Бурение

ПРИЧИНА:Попадание внутрь, под или между (за исключением упавших предметов)

АКТИВНОСТЬ:Бурение, капитальный ремонт скважин,эксплуатация скважин

ПРАВИЛО:Линия огня

ПОВЕСТВОВАНИЕ:

Пострадавший (ИП) пытался опустить палубу, в то время как рама A (150 кг) лунной шахты преграждала путь. При попытке переместить раму A с помощью цепной лебедки, рама A упала на ИП, ударив по каске и заклинив ИП между рамой A и резервуаром для загрязнений.

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК:

• ИП работал в одиночку, перемещая А-образную раму, которая мешала опусканию палубы Техаса.

• Несоблюдение утвержденных процедур: инструкция от руководителя о прекращении работы, для перемещения А-образной рамы требуется минимум 2 человека.

• Использование неисправного оборудования (изношенная цепная таль и отсутствующая предохранительная защелка) ИП для изменения положения А-образной рамы.

• Неправильное положение: IP находился на линии огня, когда цепная таль, использовавшаяся для перемещения А-образной рамы, сломалась и ударилась о каску IP.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Обеспечить строгое соблюдение инструкций по остановке работ руководством объекта.

• Необходимость частой проверки подъемных приспособлений для обеспечения использования только тех, которые подходят для данной цели. • Осознание риска возгорания.

ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ:

ЛЮДИ (ДЕЙСТВИЯ):Последующие процедуры: непреднамеренное отклонение (отдельным лицом или группой)

ЛЮДИ (ДЕЙСТВИЯ):Последующие процедуры: Неправильное положение (на линии огня)

ЛЮДИ (ДЕЙСТВИЯ):Невнимательность/отсутствие осознанности: неправильное принятие решений или отсутствие суждений.

ПРОЦЕСС (УСЛОВИЯ):Инструменты, оборудование, материалы и изделия: Ненадлежащие/неисправные инструменты/оборудование/материалы/изделия