«Пешеходные и рабочие поверхности»

Основные Требования

Чистота

•	Все рабочие места, коридоры, склады, служебные помещения должны содержаться в чистоте и порядке, отвечать санитарным условиям.

•	Полы в каждом помещении должны быть всегда чистыми и по возможности сухими. В случае если полы мокрые, необходимо иметь дренажную систему, а также решетки, коврики или возвышенные платформы.

•	На полах, рабочих местах и в коридорах не должны находиться торчащие гвозди, щепки, осколки, доски.

Проходы и коридоры

•	Проходы и коридоры не должны бы загромождены, должны быть в исправном состоянии, в них не должно быть ни каких нагромождений, создающих опасность для работы.

•	Постоянные проходы и коридоры должны иметь соответствующие обозначения.

•	Проходы в помещениях, в которых находится механическое погрузочное оборудование, должны быть широкими. Несоответствующая ширина прохода, а также не поддержание чистоты и порядка могут привести к получению травм работниками, повредить оборудование и материал, и ограничить выход при аварии.

Крышки и Ограждения

Крышки и/или ограждения защитят персонал от опасности, связанных с открытыми ямами, баками, канавами, траншеями и т.д.

Несущая способность пола

•	Пределы номинальной нагрузки должны быть указаны на табличках и находится на видном месте.

•	Незаконно размещать или разрешать размещать груз на пол или крышу здания, или на другую конструкцию, превышающий допустимый вес нагрузки на них.

Защита от отверстий в полу

•	Стандартные поручни должны быть установлены по обеим открытым сторонам лестницы, за исключением входа на нее.

•	На редко используемых лестницах, где не допустимо использование закрепленных поручней, защитное средство должно состоять из  навесной крышки над отверстием и соответствующей конструкции со съемными поручнями на обеих сторонах за исключением входа на нее.

•	«Стандартные поручни» состоят из верхнего и среднего поручня, и подпорок, номинальная высота по вертикали от верхнего поручня до пола (платформы, прохода или уровня рампы - 42 дюйма (1м). Номинальная высота среднего поручня - 21 дюйм (0.5м).

•	Высота «стандартных настилов» по вертикали – 4 дюйма (0.1м), высота над уровнем пола – не больше ¼-дюйма (6.4мм).

•	Лучше накрыть отверстия в поверхности, а не устанавливать поручни.

•	В случае наличия отверстия в поверхности необходимо:

-	Установить временные поручни,

-	Или выделить человека, который бы предупреждал работающий персонал об этом отверстии.

•	Независимо от высоты не огражденные поверхности, платформы, проходящие над или около оборудования, представляющего опасность, травильных или цинковальных резервуаров, обезжиривающих установок или др. подобных опасностей должны быть оснащены стандартными перилами и настилами.

•	Каждая лестница, у которой 4 или более ступенек должна иметь стандартные поручни.

•	Лестницы должны устанавливаться прочно или же они должны привязываться.

•	Лестницы используются для доступа на крышу или другое какое-либо место. Лестницы должны быть выше точки опоры, по крайней мере, на 3 фута (1м).

•	Верхушка складной лестницы не должна использоваться как ступенька

•	Держитесь двумя руками за лестницу при подъеме или спуске по ней.

•	Не допустимо работать на металлической лестнице вблизи электрического оборудования.

•	При возможности основание лестницы должно быть установлено на такой высоте, чтобы горизонтальное расстояние от верхушки до основания составляла четверть рабочей длины лестницы.

•	Работник всегда должен подниматься или спускаться лицом к лестнице.

•	Не допустимо соединять короткие лестницы, чтобы сделать одну длинную.

•	Лестницы не должны использоваться в горизонтальном положении в качестве подмостков или рабочих платформ.